HØGSKOLEN I BERGEN,  AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING

SVE326 Digital kommunikasjon 								     Våren 2005

Studieretning Elektronikk			        					Frist:  Torsdag   03.02

LAB 1: 	DIGITAL MODULASJON vha SIMULINK

a)	M-ary PSK modulasjon

Basert på oppskriften i Lab0 : Start opp simulink, opprett en fil med navn Lab1a.mdl

Hent inn blokkene fra Communications Blockset, og bygg opp følgende modell.

Random-Integer Generator genererer heltall (symboler) mellom 0 og M-1 i tilfeldig rekkefølge.

Blokka skal i utgangspunktet ha innstillingene:

M-ary number:  2		Initial seed:  Vilkårlig heltall		Sample time 0.01 s

Dette betyr at det er 10 ms pr. symbol , Ts= 10 ms

M-PSK blokka utfører M-ary PSK modulasjon ( ikke "Multilevel PSK" som Stallings omtaler).

Blokka skal i utgangspunktet ha innstillingene:

M-ary number:  2		Input type:  Integer 	Phase offset:  0		Samples pr. symbol: 10

Dette betyr at vi har:      10 sampler/symbol10 ms/symbol=1 sample/ms

Med M = 2 er bitperioden Tb lik symbolperioden Ts så vi har 1 bit pr 10 ms,  dvs 100 bps.

AWGN Channel er en kanal som adderer kvit Gaussisk støy til signalet.

Blokka skal i utgangspunktet ha innstillingene:

Initial seed:  Vilkårlig heltall		Mode:  Signal to Noise ratio

Es/No(dB):  30			Input signal power:  1 Watt		Symbol periode (s):  0.01

Husk at  Es/No er signal pr. bit /støy pr. båndbreddeenhet.

Discrete-Time Scatter Plot Scope viser modulasjonskonstellasjonene i det komplekse plan

Blokka skal i utgangspunktet ha innstillingene:

Samples per symbol:  1	   ( Symbol betyr her vinduet, altså Scatter Plottet oppdateres 1 gang for hver sample. )  	Offset:  0       Points displayed:  160	New points per display: 80

Discrete-Time Eye Diagram Scope viser skiftingene mellom de ulike tilstandene som funksjon av tiden.  Som et oscilloscop trigget av symbolklokka.

Samples per symbol:  40 (  Symbol betyr her vinduet, øyediagrammet oppdateres altså for hver 40. sample, her etter 40 ms, dvs 4 symboler  )

Offset:  0         Symbols pr. trace: 1       Traces displayed: 1       New traces per display: 1

Velg Lab1a>Simulation>Configuration og sett stopp tid til 1

Kjør simuleringen med de oppgitte verdiene, til simuleringen stopper.

Klipp hele modellen ut og lim den inn i rapporten. ( Copy Modell to Clipboard).

Lim også inn Scatterplot og øyediagram i rapporten. ( Får du det ikke til på annen måte, så maximer vinduet til det dekker hele skjermen.  Bruk deretter  "Function + Printscreen" og lim inn resultatet i rapporten.  Deretter tilpasser du størrelsen ved å dra i et hjørne ).

Modulatorens "phase offset" skal nå settes lik  pi/2.

I Øyediagrammet skal du endre "Samples per symbol" til 20 og "Traces displayed" til 20.

Kjør simuleringen på nytt.  Lim inn i rapporten resultatene.

Øyediagrammet skal nå likne mer på et tradisjonelt øyediagram.

Sett "phase offset" tilbake til 0.  Kjør modellen med M = 4 og  M = 64  ( Husk at M-ary tallet må endres to steder! )  For M=64 bør du trolig øke antall punkter som vises på viserdiagrammet.

Lim viserdiagram for hver kjøring inn i rapporten.  Diagrammene skal entydig identifiseres.

Lagre Lab1a.mdl

b)	QAM modulasjon

Hent opp Lab1a.mdl og lagre den på nytt under navnet Lab1b.mdl .  Fjern modulatoren og erstatt den med "Rectangular QAM Modulator Baseband".

Pass på at Modulatoren har 10 sampler pr. symbol.  Bruk minimum distance 1.

Kjør forsøk med M=4 og M=16.

Du vil trolig få behov for å klikke på Axes>Autoscale i de to plotvinduene for tilpasse diagrammet til de nye og større signalutslagene.

Dokumenter kjøreresultatene i rapporten

Lagre Lab1b.mdl

c)	MSK modulasjon

Hent opp Lab1b.mdl og lagre den på nytt under navnet Lab1c.mdl .

Sett Generatoren til M-ary = 2

Fjern modulatoren og erstatt den med "MSK Modulator Baseband" som ligger under klassen CPM ( Continuous Phase Modulators ).  Sett "Input type " til integer.  "Phase offset" til 0 og "Samples per symbol" til 10.

Hent fra biblioteket Simulink > Communication Blockset > Utility Blocks,   blokka "Unipolar to Bipolar Converter" og sett den inn mellom generatoren og modulatoren.  Innstillingene

settes til M-ary number: 2 og Polarity: Positive.

Det kan være greit å øke Eb/No forholdet til 50 dB på  linja.  Ved å sette øyediagrammet til f.eks. 100 sampler pr. symbol ser en over en lengre tid og får bedre inntrykk av hvordan det modulerte signalet ser ut.  Reduser antall punkter kraftig i viserdiagrammet ( til f.eks 60) slik at en ser at diagrammet dreier.

Dokumenter kjøringen i rapporten slik at egenskapene til MSK kommer best mulig fram.

Lagre Lab1c.mdl.

d)	GMSK modulasjon

Gaussisk MSK er modulasjonsmetoden som brukes i GSM mobiltelefoner.

Hent opp Lab1c.mdl og lagre den på nytt under navnet Lab1d.mdl .

Fjern modulatoren og erstatt den med "GMSK Modulator Baseband" som også ligger under klassen CPM ( Continuous Phase Modulators ).  Sett "Input type " til integer.  "Phase offset" til 0 og "Samples per symbol" til 10.

For de øvrige innstillingene, så fungerer de med

BT product: 0.3       Puls length, Symbol intervals: 4     Symbol prehistory: 1

men prøv gjerne ut andre verdier og velg dem om det fungerer bedre.

Dokumenter kjøringen i rapporten slik at egenskapene til GMSK kommer best mulig fram.

Lagre Lab1d.mdl.

Kjør demoene:

MATLAB>Help>Demos>Blocksets>Communication>GMSK vs MSK  og

Filtered QPSK vs MSK.  For å se kurveformen bør du velge 100 samples/symbol , 0 offset, og de øvrige verdiene satt til 1.   Demokjøringen dokumenteres ikke.

Alle modellene leveres inn sammen med rapporten på It's learning.