Høgskolen  i  Bergen

Avdeling for ingeniørutdanning

EKSAMEN I   SVE324 DIGITAL BILDEBEHANDLING

KLASSE		:	Valgfag for 3EC, 3EB, 3DA, 3DB

DATO		:	29 mai 2000

ANTALL OPPGAVER	:	4

ANTALL SIDER		:	6

VEDLEGG			:

HJELPEMIDLER		: 	Enkel kalkulator

TID				:	09 - 14

SENSOR(ER)			:	Lars Ersland

FAGLÆRER(E)		:	Terje M. Natås

MERKNADER			:	LYKKE TIL !

Postboks 7030, 5020 Bergen.   Tlf. 55 58 75 00,  Fax 55 58 77 90

Besøksadr.: Nygårdsgt. 112, Bergen

Basert på lærebok:	  
Besslich/Bässmann:  ”Ad Oculos – Digital Image Processing

- Oppgave 1  Pensum vår 2005

- Oppgaven skal løses med lærebokas metoder for punktoperasjoner.

a)	Gitt følgende gråtonebilde tegnet med gråtoneverdier g(r,c) mellom 0 og 15:

c

| r | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | 8 | 12 | 11 | 11 | 11 | 14 | 8 | 8 |
|  | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 |
|  | 8 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 8 | 8 |
|  | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 |
|  | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | 14 | 8 | 8 |
|  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Sett opp histogramtabell og kumulativ histogramtabell for bildet.

Skisser histogrammet og kumulativt histogram.

b)	Det skal foretas en kombinert forskyvning- og strekk- operasjon slik at de eksisterende gråtonene i bildet strekkes ut over hele skalaen 0-15.   De nye gråtonene kalles Gb(r,c).
Skisser uavrundet  Gb(r,c)  som funksjon av g(r,c).

Lag oppslagstabell der avrundet Gb(r,c)  finnes for de aktuelle verdiene av g(r,c).

( Læreboka bruker GVout i stedet for Gb(r,c) , og GVin  i stedet for av g(r,c)  )

- Det skal foretas histogramutjevning av bildet slik at hele gråtoneområdet utnyttes.
De nye gråtonene kalles Gc(r,c).
Lag oppslagstabell der Gc(r,c)  finnes for de aktuelle verdiene av g(r,c).
Tegn histogramutjevnet bilde.

Oppgave 2    Delvis pensum 2005

Med utgangspunkt ”Mark Image”:

a)	Forklar prinsippet for læreboka’s beregning av arealet til en region.

b)	Forklar prinsippet for læreboka’s beregning av tyngdepunkt til en region

c)	Forklar prinsippet for læreboka’s beregning av omkrets til en region

d)	Forklar prinsippet for læreboka’s beregning av antall kanter til en region uten indre hjørner 
eller hulrom.

- Oppgave 3    		Pensum vår 2005

- Gitt 2 bilder:  Et korrekte bilde, og samme bilde pluss støy.

- En skal prøve å gjenvinne det korrekte bildet ved å bruke ulike bildebehandlingsteknikker på bildet med støy.

- Kvit er regionsfargen og har gråtoneverdi 16.   Svart område har gråtoneverdi 0.

- Korrekt bilde

- Bilde med støy:

- Tegn bildet med gråtoneverdier etter at du har foretatt glatting ved hjelp av en 3x3 
Gauss operator:

|  | 1 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/16 | 2 | 4 | 2 |
|  | 1 | 2 | 1 |

Etter glattingen foretas en binærisering av bildet med terskel på  7,9

Tegn bildet i svart/kvitt.

- Forklar prinsippet for medianfiltrering.
Tegn resulterende svart/kvitt bilde etter 3x3 medianfiltrering.

- Foreta en morfologisk åpneprosess med følgende strukturerende element:

|  |  | ### X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Tegn mellomresultat og sluttresultat som svart/kvitt bilde.

- Oppgave 4  ( Det vil ikke bli gitt flervalgsoppgave i 2005 )

Denne oppgaven en av flervalgstype ( ”multiple choice” ).   Den består av 7 delspørsmål nummerert fra 1 til 7 . For hvert delspørsmål er det oppgitt 5 alternative svar.  Bare ett svar er riktig.  Riv av siste side i eksamensteksten og  fyll ut svarskjema.  Lever inn siden med utfylt svarskjema som del av eksamensbesvarelsen.  Husk å skrive på kandidatnummer og sidenummer.

Poengberegning: 	Riktig markering:		   1   poeng

Ingen markering:		   0   poeng

Feil eller flere markeringer:	- 0,2 poeng   ( Obs. minuspoeng )

Karakter regnes lineært ut fra poengsummen:   K=6−5⋅poengmaxpoeng

#### Deloppgave 1  ( Ikke pensum 2005 )

Hvilket utsagn om fotometriske størrelser er RIKTIG ?

A.	Belysningsstyrken på bildedetektoren i et elektronisk kamera er proporsjonal med	luminansen til det avbildede objektet.

B.	Et annet ord for luminans er lysstyrke.

C.	Luminans måles i lumen ( derav navnet ).

D.	Luminans er lysflux pr. romvinkelenhet.

E.	Belysningsstyrke må ikke forveksles med illuminans.

#### Deloppgave 2  ( Ikke pensum 2005 )

Hva er gammakompensasjon i et bildebehandlingssystem ?

A.	Kraftige lyspunkter vil forårsake ”oversvømmelse” av ladninger i videokameraet’s

CCD-sensor.  Gammakompensasjon fjerner disse ladningene.

B.	En kompensasjon knyttet til øyets ulineære karakteristikk.

C.	En kompensasjon knyttet til ulineær karakteristikk i monitorens bilderør

D.	Et  begrep innen medisinsk bildebehandling der røntgenstråler brukes.

E.	En kompensering for CCD-elementenes ulineære egenskaper.

#### Deloppgave 3  ( Ikke pensum 2005  (aspect forhold))

En bildesekvens i farger vises som animasjon ( ”levende bilder”).  Bildene har 8 bits oppløsning, 480 bildelinjer og aspect forhold 4:3.  Bildene vises med hastighet på 25 bilder pr. sekund.  Hva er bithastigheten gitt i Kbyte pr. sekund ?

A.	46.875

B.	16.875

C.	  7.500

D.	22 500

E.       180.000

#### Deloppgave 4  ( Pensum 2005 )

Kun ett av følgende 5 utsagn om Fast Fourier Transformasjon ( FFT) er FEIL ?

Hvilket utsagn er feil?

A.	FFTens størrelsebilde ( magnitude) endres ikke ved forskyvning

B.	FFTens størrelsebilde endres ikke ved rotasjon

C.	FFT kan brukes til å jevne ut gråtonevariasjoner i et bilde

D.	FFT kan brukes til å framheve gråtonevariasjoner i et bilde.

E.	FFT gir informasjon om gjentatte mønstre i bildet

#### Deloppgave 5  ( Ikke pensum 2005 )

Et kamera med breddvidde   = 35 mm  er plassert slik at kameraets koordinatsystem

c=xyer sammenfallende med verdenskoordinatenes koordinatsystem   w=XY

x og y beskriver kameraets bildeplan og z avstand ut fra dette.

Kamerates perspektivmatrise  er gitt som:P=1 0 0 00 1 0 00 0 1 0

Hva blir kamerakoordinatene x og y for et punkt med verdenskoordinatene:

X = 0,2 m       Y = 0,05 m       Z = 1 m     ?

A.	x =  - 11,84 mm     	y =  - 3,32 mm

B.	x =      - 20 mm	y =       - 5 mm

C.	x =      - 35 mm	y =   -12,5 mm

D.	x =   - 7,25 mm  	y =  - 1,81 mm

E.	x = - 17,28 mm  	y =  - 4,32 mm

#### Deloppgave 6  ( Ikke pensum 2005 )

En ”co-occurence” matrise viser …

A.	- blant annet bildets entropi og energi.

B.	- en oversikt over merkene i ”Mark Image” som konnektivitetsanalysen forteller er

samme region.

C.	- hvor ofte en region gjentas i bildet.

D.	- bildets tekstur

- - hvor ofte en definert gråtoneendring skjer mellom løpende pixel og en
   definert nabopixel.

#### Deloppgave 7  ( Ikke pensum 2005 )

Gitt et bildeutsnitt som viser en 4 –forbundet kjede.

1	             2	        3		   4

### Maskerekkefølge

Hvordan ser kjeden ut etter konvertering til 8-forbundet kjede ( etter lærebokas metode )

###### A

###### B

###### C

###### D

###### E

| ## Denne rubrikk fylles ut på første og siste ark | Denne rubrikk fylles ut på alle ark |
| --- | --- |
| Kurskode: SVE324 |  |
| Kursnavn Digital bildebehandling | Kandidatnr.: |
| Utdanning/Klasse: |  |
| Totalt antall ark: | Side nr.: |

HØGSKOLEN I BERGEN

Dato:

Siden rives fra oppgaveteksten, fylles ut, og leveres inn som del av besvarelsen.

Oppgave 4

SVARSKJEMA:

|  | ### Deloppgaver |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alternativer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ### A |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |

- Eksamen E324 Digital bildebehandling  29/5-2000

- Lærebok: Bässmann/Besslich:  «Ad Oculos Digital Image Processing»

Løsning oppgave 1    (  Kap. 2 )

- Oppgave 1

- a)	Histogramtabell og kumulativ histogramtabell for bildet:

| Gråtoneverdi g(r,c ) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Histogramtabell n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| Kum. hist. tabell k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 51 | 55 | 59 | 64 | 64 |

Histogram:  svart		Kumulativt histogram:  grått

| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

b)

Gb(r,c)

15

g(r,c)

0

8

14

Kombinert strekk og forskyvning.

Skrålinjen blir:	Gbr,c=(15−0)(14−8)⋅g−8=2,5⋅g−20

| g(r,c) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gb(r,c) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | (3) | (5) | 8 | 10 | 13 | 15 | (15) |

Parentesen betyr at g(r,c)-verdien ikke finnes i opprinnelig bilde.

c)	En kan velge om en vil utføre grafisk histogramutjevning eller analytisk.

Hvis en bruker grafisk metode, må en først forskyve gråtoneverdiene slik at de starter ved 0.

Dvs alle gråtoner fratrekkes 8.

Deretter forskyver en stolpene i kumulativt histogram slik at de blir liggende på kurven for uniform fordeling.  Analytisk tilsvarer dette:

| Gråtoneverdi g(r,c ) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Histogramtabell nf | 45 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kum. hist. tabell kf | 45 | 45 | 45 | 51 | 55 | 59 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |

Uniform fordeling tilsvarer en kurve:  kf=a⋅Gc+k0  der k0 = 45 og  a=64−4515−0=1,267

Da kan Gc(r,c) regnes ut som Gcr,c=kf−451,267=0,789kf−35,5

Læreboka’s metode s. 35 er enkel, men kan være litt vanskelig å skjønne.  Avstanden mellom de nye gråtonene gjøres proporsjonal med hyppigheten til de opprinnelige gråtonene.

| g(r,c) | Antall n | Kum. k | Gc(r,c) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 45 | 45 | 0 |
| 11 | 6 | 51 | 5 |
| 12 | 4 | 55 | 8 |
| 13 | 4 | 59 | 11 |
| 14 | 5 | 64 | 15 |

Gc(r,c) og k skal være lineært forbundet og ytterpunktene 0 og 15 er gitt.

Vi finner mellomliggende Gc(r,c) verdier ved å bruke formelen nedenfor og avrunde:

Gcr,c=15−064−45⋅k−45=0,789k - 35,5     ( samme formel som over )

Oppslagstabell:

| g(r,c) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gc(r,c) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | (-) | (-) | 5 | 8 | 11 | 15 | (15) |

Histogramutjevnet bilde:

|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 8 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 |
|  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
|  | 0 | 15 | 15 | 15 | 8 | 11 | 0 | 0 |
|  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
|  | 0 | 11 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Eksamen E324 Digital bildebehandling  29/5-2000

- Lærebok: Bässmann/Besslich:  «Ad Oculos Digital Image Processing»

Løsning oppgave 2    (  Kap. 5.1.3 + 2 )

Når utgangspunktet er Mark-image , må en først merke utvalgt region med 1, og resten som 0

a)	Forklar prinsippet for læreboka’s beregning av arealet til en region.

Se area og CountPixel()

b)	Forklar prinsippet for læreboka’s beregning av tyngdepunkt til en region
	Se centre of gravity og CentOfGrav()

c)	Forklar prinsippet for læreboka’s beregning av omkrets til en region

Se perimeter og GenOutLine()
d)	Forklar prinsippet for læreboka’s beregning av antall kanter til en region uten indre hjørner

eller hulrom.

Se polaravstand

- Eksamen E324 Digital bildebehandling  29/5-2000

- Lærebok: Bässmann/Besslich:  «Ad Oculos Digital Image Processing»

Løsning oppgave 3    (  Kap. 3 og 8  )

a)	Siden svart er 0 og kvit er 16, så vil løpende pixel i utbildet få verdien lik summen av

verdien til de maskerutene som dekker kvite felt.  ( 16 vil forkortes mot 1/16 som er gangefaktoren for masken ) .  Gjennomført for hele bildet gir Gauss-filtrering:

|  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 |  |  |  |  |
|  | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 11 | 5 | 1 |  |  |  |
|  |  | 3 | 8 | 10 | 11 | 12 | 9 | 3 |  |  |  |
|  |  | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4 |  |  |  |
|  |  | 3 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 3 |  |  |  |
|  |  | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |  |  |  |

Gråtone 0 – 16

Svart/Kvitt

b) 	Medianfiltrering. Prinsipp: Se kap. 3.1.1 og evt. 3.2.3

Hvis en har et flertall kvite pixel som dekkes av masken, blir løpende pixel kvit.

- Resultat etter median-filtrering:

c) 	Morfologisk åpneprosess består av erosjon med oppgitt strukturerende element

etterfulgt av ekspansjon med dobbelt speilvendt element
Erosjon.  Oppgitt strukturerende element lar seg kun innpasse i støybildet i en posisjon.

- Da står løpende pixel i rad 4, kolonne 6:

- Ved ekspansjon brukes dobbelt speilvendt strukturerende element dvs:

|  |  | ### X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Hvis en del av dette elementet overlapper det eroderte bildet, så settes løpende pixel kvit.

Første gang dette skjer etter at løpende pixel har startet i øvre venstre hjørne, er når løpende pixel er i rad 4, kolonne 4.

Det viser seg at vi ender opp med det korrekte bildet som var oppgitt i oppgaveteksten.

- Eksamen E324 Digital bildebehandling  29/5-2000

- Lærebok: Bässmann/Besslich:  «Ad Oculos Digital Image Processing»

Løsning oppgave 4

SVARSKJEMA:

|  | ### Deloppgaver |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alternativer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ### A | X |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  | X |  |  |  |
| C |  | X |  |  |  |  |  |
| D |  |  | X |  | X |  |  |
| E |  |  |  |  |  | X | X |

- Kommentarer:

#### Deloppgave 1  Se kopisett 1  2001

Hvilket utsagn om fotometriske størrelser er RIKTIG ?

A. Belysningsstyrken på bildedetektoren i et elektronisk kamera er proporsjonal med luminansen til det avbildede objektet.  Se side 6

At de andre alternativene er feil går fram av tabellen på side 2

#### Deloppgave 2    Kopisett 1 2001

Hva er gammakompensasjon i et bildebehandlingssystem ?

C.	En kompensasjon knyttet til ulineær karakteristikk i monitorens bilderør

Se side 19

#### Deloppgave 3

Læreboka 2001 kap. 1.4.    Kopisett 1 s. 23

Aspectforhold 4:3 betyr 4803⋅4=640kolonner

480⋅640=307.200 pixel/bilde

Med 8 bit pr. pixel, 8 bit pr. Byte og 1024 byte pr. KByte inneholder et bilde:

307.200⋅88⋅1024=300KByte pr. svart-kvitt bilde

Et bilde med farger inneholder 3 ganger mer informasjon enn et svart/kvitt bilde,

og med hastighet 25 fargebilder/sek blir hastigheten:

300⋅3⋅25=22.500 KByte/s

Altså valg D

#### Deloppgave 4

Læreboka 2001 kap. 4

Kun valg B er feil.  Ved rotasjon av bildet, roterer FFT-en samme vinkel.

FFT brukes til høypassfiltrering - som vil si å framheve gråtoneforskjeller, og til lavpassfiltrering – som vil si å jevne ut gråtoneforskjeller.

Deloppgave 5   ( Trukket fra settet.  Alle svarte feil  )

Kopisett 1 side 1 Linseformelen eller fra side 32 dvs. fra Gonzalez/Wintz  kap. 2.5.2

En kan utvikle 2.5-16 og 2.5-17 enten med utgangspunkt i perspektivtransformasjonsmatrisen

og homogene transformasjoner, eller med utgangspunkt i linseformelen.

x=−XZ−λ⋅λ=−2001000−35⋅35=−7,25 mm

y=−YZ−λ⋅λ=−501000−35⋅35=−1,81mm

Altså valg D

#### Deloppgave 6

Læreboka 2001 kap. 9

Valg E.

#### Deloppgave 7

Læreboka 2001 kap. 6.1.2

Valg E.