- Høgskolen  i  Bergen

- Avdeling for ingeniørutdanning

EKSAMEN I  SOE313  DIGITAL SIGNALBEHANDLING

KLASSE		:	3EC

DATO		:	17. desember 2004

ANTALL OPPGAVER	:  3

ANTALL SIDER		:  3

VEDLEGG			:  Ingen

HJELPEMIDLER		:  Kalkulator

Lærebok:  3 grønne hefter:

”Signalbehandling for ingeniører” 
             av T.Natås.  Høsten 2004.
	  Tilsvarende gule hefter for 2003
	  er også tillatt hjelpemiddel.

TID				:  9.00 - 13.00

FAGLÆRER			:  Terje M. Natås

SENSOR				:  Bjørn Askeland

MERKNADER	:  Ordinære notater i læreboka er

tillatt, men ikke systematisk løste

eksamensoppgaver

- Postboks 7030, 5020 Bergen.   Tlf. 55 58 75 00,  Fax 55 58 77 90

Besøksadr.: Nygårdsgt. 112, Bergen

- Les dette først:

Innenfor de rammer oppgaven setter, skal du bruke enklest mulig metode, og komme fram til enklest mulig svar.   Ta bare med i besvarelsen det du mener er relevant for å besvare oppgaven.  I teoribesvarelser legges det vekt på at besvarelsen viser at en har en helhetlig forståelse av stoffet.    Lykke til!

# Oppgave 1

a)	Forklar med egne ord ( uten matematisk bevis)  hvorfor et beregnet DFT spekter oppfattes som spekteret til et periodisk signal.

- Hva er matematisk definisjon for at en sekvens X[m] er periodisk med periode N ?

    Den Diskret Fourier Transformerte til en sekvens x[n]  er:  
                 X[m]=n=0N−1x[n]e−j2πNmn   for m = 0,1,2 ... N-1  
   Bevis at  X[m] er periodisk med periode N.

- Beregn X[m] for m = 0,1,2 ... N-1  når    x[n] = [n]   dvs en digital enhetsimpuls.

- Beregn X[m] for m = 0,1,2 ... N-1  når    x[n] = u[n]  dvs et digitalt sprang.
( Tips: Sum av endelig geometrisk rekke )

# Oppgave 2

a)       Hvilken vindusfunksjon gir skarpest overgang mellom passbånd og stoppbånd for et  
          FIR-filter med filtergrad N?
               i)   Rektangulært vindu    ii)   Hamming vindu     iii)   Blackman vindu

          Hvilken vindusfunksjon har bredest hovedlobe i tidsdomenet av 
              i)    Von Hann (Hanning) vindu     ii)   Flat top vindu       iii)  Blackman vindu

b)	Beskriv med egne ord Gibb’s fenomen i både tidsdomenet og frekvensdomenet.

c)	Et FIR lavpassfilter designet etter Fourierkoeffisientmetoden m/vindu, 
         har passbånd fra 0 til 2,8 KHz.

Knekkfrekvensen er 3 kHz, og samplingsfrekvens er 10 kHz.

Kravet til stoppbånd avvik er 0,1.

Hvilken vindusfunksjon er tilstrekkelig å bruke ?  Begrunn svaret.

Beregn antall koeffisienter til filteret.

d)	Hvor mange millisekund forsinkes et cosinussignal på 
i)     -    1 kHz som sendes gjennom filteret i punkt c.
ii)    -    2 kHz som sendes gjennom filteret i punkt c.

###### Oppgave 3

- En mobiltelefon mottar en sekvens av digitale signaler x[n] direkte.  
I tillegg mottas to forsinkede og dempede kopier av samme signalet ( refleksjoner ). 
Det samlete mottatte signal er  y[n]=x[n]+0,5x[n−nd]+0.25⋅x[n−2nd]
Beregn transferfunksjonen H(z)=Y(z)X(z)   for signalveien fra sender til mottaker.

- Finn transferfunksjonen G(z) for et filter som vil gjenvinne signalet x[n] i mottakeren.
Finn polene for dette filteret når nd = 1.  Svaret skal regnes ut som polarkoordinater

Er filteret stabilt?  Begrunn svaret.

- Systemets samplingsfrekvens er 8 kHz.
Skisser frekvensresponsen til filteret G(f) med utgangspunkt i 4 beregnede verdier for G(f).

d)	Vis med utgangspunkt i lærebokas tabell over viktige Z-transformasjonspar, 
at impulsresponsen til G(z) kan skrives som:
 	g[n]=u[n]⋅0,5ncos(2π3n)−0,577u[n]⋅0,5nsin(2π3n)

##### LØSNINGSFORSLAG  Eksamen SOE313 Digital signalbehandling     17/12 – 2004

ARBEIDSUTKAST

- Lærebok:  Terje Natås:  «Digital signalbehandling for ingeniører »

- Kompendium i 3 deler - høsten 2004.

# Oppgave 1

a)	Fra læreboka:

Vi vet at spekteret X[mF] er et frekvensdiskret spekter med avstand F mellom frekvenskomponentene.  Siden det bare er periodiske signaler som har frekvensdiskrete spekter, må vi oppfatte det slik at spekteret representerer et periodisk signal.  Signalperioden er gitt som 1/F = NTs =A  dvs lik måleperioden.

b)   	Definisjon for en sekvens med periode N:  X[m]=X[m+iN]  for alle heltallsverdier i

X[m+iN]=n=0N−1x[n]e−j2πN(m+iN)n=n=0N−1x[n]e−j2πNmne−j2πNiNn=n=0N−1x[n]e−j2πNmne−j2πni
          Vi bruker nå Eulers setning:  ejα=cosα+jsinα

n=0N−1x[n]e−j2πNmne−j2πni=n=0N−1x[n]e−j2πNmn(cos(2πni)+jsin(2πni))=n=0N−1x[n]e−j2πNmn=X[m]

Siden ni  er et heltall  og  (cos(2πni)+jsin(2πni))=1

Vi har dermed bevist at X[m]=X[m+iN] og at X[m] er periodisk med periode N

c)	X[m]=n=0N−1δ[n]e−j2πNmn=δ[0]e−j2πNm⋅0+δ[1]e−j2πNm⋅1+ ⋯ +δ[N−1]e−j2πNm(n−1)=
	=1⋅1+0+0+ ⋯ +0= 1    dvs X[m] er lik konstanten 1 for alle m

d)       X[m]=n=0N−1u[n]e−j2πNmn=u[0]e−j2πNm⋅0+u[1]e−j2πNm⋅1+ ⋯ +u[N−1]e−j2πNm(n−1)=
         =1⋅e−j2πNm⋅0+1⋅e−j2πNm⋅1+ ⋯ +1⋅e−j2πNm(n−1)=n=0N−1e−j2πNmn=n=0N−1qn=1−qN1−q    for q≠1

For q ulik1 får vi:

qN=e−j2πNmN=e−j2πm=cos2πm−jsin(2πm)=1+0=1  siden m er et heltall

q er lik 1 for m = 0   ellers er q ulik 1

Vi kan da skrive:    X[m]=0            for m≠0    eller X[m]=N⋅δ[m]   for m = 0,1,2.. N-1

# Oppgave 2

a)      Skarpest filter:   Rektangulært vindu   
         Bredest hovedlobe i tidsdomenet finnes fra MATLAB Eksempel i kapittel 5.4.3 i læreboka:   
         Hann (Hanning) vindu

- Dette punktet kan formuleres på mange måter, f.eks:
   Gibb’s fenomen i tidsdomenet:  Vi prøver å modellerer det periodisk firkantsignal ved hjelp   
   av en Fourierrekke med N ledd.  Dette betyr at vi har DC-verdi + bidrag ved grunnfrekvensen  
   + bidrag ved de høyere harmoniske.   Selv om vi summerer svært mange ledd grunn, så vil vi
    likevel få et oversving på ca. 9% ved alle diskontinuiteter.  Oversvinget blir smalere, men
    endrer ikke størrelse i særlig grad selv om N gjøres svært stor.   
     Gibb’s fenomen i frekvensdomenet:  
    Frekvensresponsen til et ideelt digitalt lavpassfilter er en periodisk firkantformet 
    frekvensfunksjon.  Den kan modelleres på en helt tilsvarende måte som firkantsignalet i
    tidsplanet.   Firkantsignalet bygges opp som en uendelig sum der hvert bidrag er knyttet til
    ledd i lavpassfilterets impulsrespons.   Jo flere ledd fra impulsresponsen som tas med, jo
    bedre modellering får vi.  Også her klarer en ikke å unngå oversvinget på 9% som gjør seg 
    utslag i passbånd- og stoppbåndrippel.

c)	Stoppbåndavviket s må være mindre enn 0,1.   Fra tabell 7.2 i læreboka ser vi at det er
          tilstrekkelig å bruke rektangulært filter, siden det har stoppbåndavvik på 0,09

         Siden knekkfrekvensen ligger midt i overgangsområdet, er overgangsområdets størrelse:
                  f = 2(fk - fp) =2(3 – 2,8) =0,4 kHz
          Rektangulært vindu har i følge  tabell 7.2   C =  0,9
          Antall Fourierkoeffisienter blir da:  N>CΔfFs=0,90,410=22,5

N må være et heltall, og må også være et oddetall
Den minste N vi kan velge blir da:  N = 23
MATLAB kontroll gir:

d)	Filteret har lineær fase gitt som  ∠HLPf=−2πMfFs=−2πf⋅t0
Et signal som passerer filteret får en slik fasedreining.  Dette tilsvarer i følge  tidsforsinkelsesregelen ved Fouriertransformasjon  at signalet tidsforsinkes t0
t0=MFs=N−12Fs=23−12⋅10=1,1 ms
Dette gjelder for alle frekvenser.

Oppgave 3   Løsning

- Vi Z-transformerer likningen  Y(z)=X(z)+0,5X(z)z−nd+0.25⋅X(z)z−2nd

H(z)=Y(z)X(z)=1+0,5z−nd+0.25z−2nd
b)	X(z)=G(z)Y(z)  dvs   G(z)=1H(z)=11+0,5z−nd+0.25z−2nd=z2ndz2nd+0,5znd+0.25

For nd = 1 :        G(z)=1H(z)=z2ndz2nd+0,5znd+0.25=z2z2+0,5z+0.25

Poler:     p1,2=−0,52±0,522−0,25=14−1±j3

dvs polene ligger innefor enhetssirkelen.   Da er filteret stabilt.

Polenes polarvinkel:  θ=Arctan3−1=1,047=120∘

c)       Systemets samplingsfrekvens er 8 kHz.
         G(f=0)=G(z)|z=1=1212+0,5⋅1+0.25=11,75=0,571

G(f=4)=G(z)|z=−1=−12−12+0,5⋅−1+0.25=10,75=1,33

G(f=2)=G(z)|z=j=j2j2+0,5⋅j+0.25=−1−1+0,5j+0.25=10,752+0,52=1,11

Vi skal altså ha et maksimum ved frekvensen 4⋅120180kHz=2,67kHz dvs for     z=1⋅ej2π3=cos(2π3)+jsin(2π3)=−0,5+j0,866

Forsterkningen her blir:

G(f=2,67)=G(z)|z=−0,5+j0,866=−0,5+j0,8662−0,5+j0,8662+0,5⋅−0,5+j0,866+0.25=0,25−0,866j−0,750,25−0,866j−0,75−0,25+0,433j+0.25=0,5+0,866j0,5+0,433j=0,52+0,86620,52+0,4332=1,51

MATLAB kontroll:

d)	 G(z)=z2z2+0,5z+0.25    
Komplekse poler ( punkt b ) betyr at g[n] har sinus/cosinus fasong.  Konstantledd ulikt 1 i nevner betyr at vi har dempet sinus/cosinus forløp.
Fra tabell 6.2 finner vi:

| ZT8: u[n]⋅e−anTssin(ω0Tsn) | Dempet kausal sinus | e−aTs⋅p⋅zz2−2e−aTsqz+e−2aTs |
| --- | --- | --- |
| ZT9: u[n]⋅e−anTscos(ω0Tsn) | Dempet kausal cosinus | z2−e−aTs⋅q⋅zz2−2e−aTsqz+e−2aTs |

der p=sin(ω0Ts) og  q=cos(ω0Ts)

#### For at nevnerene skal være like, må

#### e−2aTs=(e−aTs)2=0,25  dvs  e−aTs=0,25=0,5

#### og  −2e−aTsq=0,5    dvs:   −2⋅0,5⋅q=0,5   Dette gir q=−0,5

q=cos(ω0Ts)=−0,5  gir ω0Ts=Arccos(−0,5)=2,094=23π (=120o)

For å få dette til å passe med ZT9 må vi ha z2−e−aTsq⋅z  i  telleren  
dvs  z2−0,5(−0,5)⋅z  eller utregnet  z2+0,25⋅z

Vi skriver derfor G(z) som:  z2z2+0,5z+0.25=z2+0,25zz2+0,5z+0,25−0,25zz2+0,5z+0,25

Første leddet er et dempet cosinusledd og andre leddet minner om en dempet sinus.
For å få en dempet sinus i henhold til formelen må telleren være

Telleren i andre leddet passer med  e−aTsp=e−aTssin(ω0Ts)=0,5⋅sin2π3=0,433

Dette kan vi innpasse ved passende multiplikasjon i teller og nevner:

G(z)=z2+0,25zz2+0,5z+0,25−0,250,4330,433zz2+0,5z+0,25=z2+0,25zz2+0,5z+0,25−0,5770,433zz2+0,5z+0,25

Vi får da: g[n]=u[n]e−aTsncos(ω0Tsn)−0,577u[n]e−aTsnsin(ω0Tsn)

g[n]=u[n]⋅0,5ncos(2π3n)−0,577u[n]⋅0,5nsin(2π3n)

dvs:  	g[n]=u[n]⋅0,5ncos(2π3n)−0,577sin(2π3n)

MATLAB kontroll: