## HØGSKOLEN I BERGEN,  AVDELING INGENIØRUTDANNING

SOE313 Digital signalbehandling

OBLIGATORISK  REGNEØVING 1    		                Innlevering Fredag  1/10 2004

Oppgave 1   Oppgave 4  ( Eksamen 21/12 2000, oppgave 1a  )

- Amplitudespekteret F[x(t)] til det periodiske signalet x(t) består av 5 impulser:

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0

1

-1

2

-2

[ kHz ]

f

- Fasespekteret er 0

- Skriv uttrykket for signalet x(t)

- Beskriv signalet.  Hva er grunnfrekvensen til x(t)?

Oppgave 2  ( Eksamen 7/8 2001, deler av oppgave 2 )

a)	Et eksponentialt dempet, kausalt cosinussignal g(t), kan skrives som g(t) = x(t).cos(0t)

der x(t)=u(t)e−at,   0=2f0   og a >0.  
Vis at spekteret G(f)  til signalet g(t) kan skrives som

G[f)]=0,51a+j2π(f−f0)+1a+j2π(f+f0)

Tips: Skriv cos()  uttrykt med komplekse eksponentialfunksjoner og bruk frekvensforskyvningsregelen.

b)	Finn uttrykk for amplitudespekteret  |G(f)| i punkt a når a = 0, dvs signalet er udempet kausal cosinus.  Bestem verdiene ved f = 0 og f = + f0 .  Skisser det tosidige amplitudespekteret.

Kommenter forskjellen på spekteret til et rent cosinussignal og et kausalt cosinussignal.

c)	Kontroller svaret i punkt b ved å beregne |G(f)|  ut fra den Laplace-transformerte til et kausalt

cosinussignal.

Oppgave 3

Hensikt:  Regning med spektre, analog foldning og impulser.

a)      Vi ønsker å overføre et lavfrekvent signal m(t) som et amplitudemodulert radiosignal.

Signalet har spekter    F[m(t)]=M(f)	som har følgende form:

A

f

fm

-fm

Signalet amplitudemoduleres med en bærebølge c(t)=cos2π fct før det sendes til radiosender:

Modulator

m(t)

q(t)=m(t).c(t)

Radiosender

c(t)

Finn uttrykket for spekteret F[q(t)]=Q(f)  ved å folde C(f)ogM(f).
Skisser Q(f)

Tips:    Folding i frekvensdomenet    Qf=Cf∗Mf=−∞∞CΩ⋅Mf−ΩdΩ 
               Bruk samplingsintegralet til å utføre integrasjonen.

b)      Radiosignalet fra a) mottas av en radiomottaker og demoduleres slik:

Demodulator

c(t)

q(t)

r(t)

Ideelt

LP-filer

m(t)

Radiomottaker

Finn spekteret F[r(t)]=R(f) ved å folde Q(f)og C(f).

c)      Hvilke krav må stilles til LP-filterets knekkfrekvens og forsterkning for at m(t) skal gjenvinnes?