HØGSKOLEN I BERGEN,  AVDELING INGENIØRUTDANNING

SOE313 Digital signalbehandling

OBLIGATORISK  REGNEØVING 3    		 Innlevering  torsdag 18/11  2004

Oppgave 1  ( Oppgave 1 Eksamen 17/2-92 )

a)	Differenslikningen til et diskret system er:

y[n] - 0.1y[n-1] - 0.02y[n-2] = 2x[n] – x[n-1]

Finn de 4 første samplene av impulsresponsen ved hjelp av beregninger i tidsplanet.

b)	Beregn transferfunksjonen H(z) til systemet i punkt a.

c)	Finn impulsresonsen h[n] ut fra transferfunksjonen H(z) i punkt b.

d)	Et inngangsignal x[n] påtrykkes et kausalt diskret system med impulsrespons

h[n]=0.5n−0.25n  for n > 0.

Finn utverdiene  y[0], y[1], y[2] ved beregning i tidsplanet ( dvs digital foldning )

når x[n] er gitt av figuren:

## Oppgave 2	( Oppgave 1 Eksamen 17/12-93 punkt a og b  )

a)	Beregn den invers Z-transformerte til :

H(z) =                         5                       _

( 1 - 0,25z-1)( 1 + 0,4z-1)

b)	Beregn den invers z-transformerte til

H(z) =  	0,5 z          _

z2 - z  + 0,5

Beregn også verdien for den invers z-transformerte for n =2 og n=4

# Oppgave 3  ( Oppgave 1 a   Eksamen 12/6-03   )

a)	Et system har følgende pol/nullpunkt diagram:

60o

45o

0,9

Im(z)

Re(z)

4 poler i origo

-1

Systemet har samplingsfrekvens på 12 kHz og maksimal forsterkning på 4,5.

Skissér systemets frekvensrespons mellom  0 og 6 kHz